Автономная некоммерческая профессионально образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

по профессиональному модулю

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

| Укрупненная группа специальностей: | 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта |
| --- | --- |
| Наименование специальности: | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| Форма обучения: | очная |

2021

| Одобрена цикловой комиссией Автомобильного транспорта Председатель комиссии ______________ С.Ю.Кордюков Протокол № 7 от «15» марта 2021г. | Контрольно-оценочные средства профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта Специальность: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) УТВЕРЖДАЮ Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ В.И. Овсянников «15» марта 2021г. |
| --- | --- |

Разработчик: Кордюков С.Ю, преподаватель дисциплины АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Техническая экспертиза КОС

Профессионального модуля «ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских

и на месте выполнения работ» пройдена.

Эксперты:

Заместитель директора по методической работе АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- Типы, виды, традиционные формы контроля, критерии оценивания

- Паспорт фондов оценочных средств

- Показатели критериев оценивания, описание шкал оценивания

- Фонды оценочных средств для текущего контроля

- Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации

- Литература

- Типы, виды, традиционные формы контроля, критерии оценивания

  - Типы контроля успешности освоения ОП обучающимися и студентами: текущий контроль успеваемости;

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.

Текущий контроль успеваемости - это проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения.

Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ.

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения ППССЗ в целом с участием внешних экспертов.

  - К традиционным формам контроля относятся:

- собеседование;

- коллоквиум;

- зачет;

- кзамен (по дисциплине, экзамен (квалификационный), государственный итоговый экзамен);

- тест;

- контрольная работа;

- эссе и иные творческие работы;

- реферат;

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) выпускная квалификационная работа и др.

  - К видам контроля относятся:

- письменные формы контроля;

- устные формы контроля;

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.

Письменные формы контроля

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отпеты по практикам по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К каждой письменной работе должны бьггь указаны критерии оценки в процентах и/или в баллах.

- Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения контролируемого теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины (терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).

- Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным дисциош11 klm всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплины.

- Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций обучающегося npi развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.

- Реферат - форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями.

- Отчеты по практикам - форма контроля, позволяющая обучающемуся продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в ППССЗ.

Цель каждого отчета - осознать и зафиксировать общие и профессиональные ко>щетсичич. приобретенные в процессе обучения.

Устные формы контроля.

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.

- Цель устного индивидуального контроля - выявление знаний, умений и навыков отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.

- Устный фронтальный контроль (опрос) - требует серии логически связанных между собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся преподгта'п ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной зашито выполненной работы и др.

- Собеседование - это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все детали, которь интересуют обе стороны собеседования.

- Коллоквиум - это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень

знаний обучающихся целой группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.

- Публичная защита выполненной работы.

Контролируемые компетенции:

способность к публичной коммуникации;

навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение

профессиональной терминологией;

способность представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных исследовательских работ

При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование профессионалы юг о мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества.

- Паспорт фондов оценочных средств

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

обучающийся должен иметь практический опыт:

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению;

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники;

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС);

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения параметров;

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных работ.

обучающийся должен уметь:

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин постоянного и переменного тока;

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические схемы: подъемно-транспортных, строительных:, дорожных машин и оборудования;

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, строи гельных, дорожных машин и оборудования;

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, технологического оборудования;

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортньтх, строительных, дорожных машин и оборудования;

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии;

обучающийся должен знать:

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной техники;

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и переменного тока;

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог;

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-транспортнт.тх, строительных, дорожных машин и оборудования;

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин ч оборудования;

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их восстановлена

- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин.

обучающийся должен владеть сформированными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО:

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных средств диагностики.

Формами текущего контроля междисциплинарного курса являются: тесты, защита лабораторных работ и практических занятий, отчеты по разделам практики.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю являются: (дифференцированный зачет, защита курсовых проектов)

- Показатели критериев оценивания, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения ПМ и МДК включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Результаты оценивания текущего контроля заносятся преподавателем в журнал и могут учитываться при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная шкала: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Перечень оценочных средств представлен в нижеследующей таблице:

3.1 Перечень оценочных средств

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий контроль успеваемости |  |  |  |
| 1 | Выполнение оценочного задания по освоенной теме (пример- определить передаточное отношение редуктора) | Средство для проверки умений применять полученные знания по освоенной теме дисциплины. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обучающихся (пример - определить ремонтный размер шеек коленчатого вала) | I ¦ Задание по темам/ разделам дисциплины (пример) |
| 2 | Контрольная работа (КР) (пример - разработать технологический процесс восстановления дефекта) | Средство для проверки умений применять полученные знания по освоенной теме дисциплины. | Комплекты контрольных заданий по темам 1 i |

3.2 Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:

| Шкалы оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| «отлично» | Обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы |
| «хорошо» | Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов |
| «удовлетворительно » | Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы |
| «неудовлетворительно» | Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено j множество неправильных ответов j |

3.3 Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения по

дисциплине

| № | Наименование контрольно оценочного мероприятия | Объект контроля (тема /компетенции) |  | ] Наименование оценочного средства (форма проведения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Текущий контроль (пример)(уровень усвоения материала) | Тема: Раздел 1,тема 14 Хранение машин | ОК 1-9 ПК 2.1 | Выполнение оценочного задания (письменно) (пример) Виды хранения машин по срокам |
| 1.2 | Текущий контроль (пример)(восстановл ение деталей) | Тема: Раздел 2, тема 23 Классификация способов восстановления | ОК 1-9 ПК 2.1 | Выполнение оценочного задания (устно) (пример) Перечислила способы восстановления деталей |

- Фонды оценочных средств для текущего контроля МДК.02.01. Раздел 1. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации, ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3.

ТЕСТ № 2 ТО и ТР СДМ

L Системой ТО и ремонта называют?

- Шановонпредл-щредятельную работу для обеспечения работоспособности СДМ

- Совокупность 8заимосвязаш1Ь,!Х элементов: объемов к средств для их ТО и ремонта v’to- и технической документации.

- Годов» а месячные план-графики технического 'обслуживания и ремонта СДМ

- Целью системы ТО и ремонта является?

- Обеспечение безопасной эксплуатацией машин

- У правление техническим состоянием машин в течение всего срока службы.

- Продление срока службы СДМ

- При одновременном проведении ТО-1 и ТО-2 перечень работ определяется?

- Все виды работ по руководству эксплуатации для ТО-2

- Все вялы работ по руководству эксплуатации для ТО-1 + ТО-2

- Все виды работ по руководству эксплуатация для НО + ТО-1 + ТО-2

- Какой вид ремонта называют агрегатным?

}. Ремонт одного из агрегатов строительно-дорожной машины

- Общее и раздельное резервирование всей ДМ в целом или ее отдельных частей

- Ремонт отдельных агрегатов в полевых условиях

- Для какой цели проводят техническое диштшкротнне мттт

- Для определения технического состояния машин

- Для определения прямых параметров неисправности машин : 3. Для определения дефектов на детали

- Можно ли определить зазор в верхней и нижней головках шатуна не разбирая двигателя?

1-Да

- Нет

- Можно ли определить шор в верхней и нижней головках шатуна на работающем двчгамелК

- Да

- Нет

- В каких единицах измерения отражены показания компрестметра?

- МПа

- Кг/м

- атм

- Для какой цели применяют прибор под названием «Вакуум-анализатор»?

- Для определения сопротивления всасыванию

- Для определения компрессии

- Для определения износа деталей

Тест № 3

- Гусеничные машины могут перемещаться своим ходом на расстояние?

- 10 км;

- 15 км:

- - 20 км.

- Пневмоколесные самоходные машины собственным ходом могут перемещаться?

- - 20 км;

- 25 км;

- 30 км.

- Хранение машин с прекращением эксплуатации от 10 дней до двух месяцев?

- - кратковременное хранение;

- - межсменное хранение;

- - долговременное хранение.

- При хранении машин минимальное расстояние между машинами в одном ряду должно быть

не менее?

- - 0.5 м;

- - 0,7 м;

- - Гм.

- При хранении машин минимальное расстояние между рядами должно быть не менее?

- - 5 м;

- - 6 м;

3-7 м.

- Периодичность технического обслуживания конкретной машины указывается?

- - в паспорте машины;

- - в формуляре на машину ;

- - в руководстве по эксплуатации.

- Агрегатный метод ремонта это?

- - обезличенный метод ремонта;

- — необезличенный метод ремонта;

- - капитальный ремонт.

- Л? = —— - АГ£ - формула расчета ?

- - периодичности технического обслуживания;

- - трудоемкости технического обслуживания;

- - потребности ТО й ТР за планируемый период.

- Д1 - —- ——+ 1 - формула расчета?

* ПЛ.М

- - месяца остановки машины на ТО;

- - дня остановки машины на ТО?

- - количества дней простоя в ТО.

- Клапана ДВС регулируют?

- - на прогретом двигателе;

- - на холодном двигателе;

- - не имеет значения.

Критерии оценок: 5 - без ошибок; 4 - одна ошибка: 3 - две ошибки; 2 - более двух ошибок.

- Какой недостаток имеет выполнение ТО СДМ комлексными бригадами?

А - снижается качество выполняемых работ;

Б - снижается эффективность использования оборудования общего назначения;

В - недостаточная квалификация работников.

- Допустимое расстояние перегона колесных тракторов для ТО-2 на базу ?

А-не более 15 км;

Б — не более 20 км;

В - не более 25 км.

- Место выполнения ТО и ремонта выбирается по времени транспортирования машины а одном направлении и не должно превышать для ТО-1?

А - 1 часа;

Б - 1,5 часа;

В - 2 часа.

- Опишите какой метод ремонта называют агрегатным?

- Опишите какой метод ремонта называется индивидуальным?

- Разьясните при каком методе ремонта квалификация рабочих должна быть выше? А - индивидуальном;

В - агрегатном.

- При каком методе ремонта появляется возможность повышения специализации и механизации?

А - при индивидуальном методе;

Б - при агрегатном методе;

В - при выездном методе.

- При каком методе ремонта себестоимость ремонта СДМ выше?

А - при индивидуальном;

Б - при агрегатном.

Критерии оценок:

5 - без ошибок;

- - одна ошибка;

- - две ошибки;

- - более двух ошибок.

Раздел 2. Ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3.

Тест 1-4 курс

Рис. 4.20. Места основных дефектов ротора генератора Г-250-А1; .

1 — татары к износ корпуса!} ротора; 2 — износ шейки поя пелшивюис со сторсим контактных колец; 3—< обрыв прополз у контактные колец; 4 — пробой из массу, мокенткосое замыкание, обрыв и обгорткне изоляций; $ — износ Шейки со стороны При зола; б — износ пата пол шпонку шкива. 7 — накос контактеш. колеи

Как определить обрыв обмотки ротора генератора?

Дефект Ха 3. Выберите способ восстановления А — наплавка под флюсом Б - вибродуговая наплавка В - новая резьба меньшего диаметра

Ступица заднего колеса ЩИ-431410 — КЧ 35 - 10 Дефект Ха 4. Выберите способ восстановления А - нарезать новую резьбу увеличенного диаметра Б — заварить и нарезать новую резьбу В - применить ДРД ■	*

Дефект Ха 4. Выберите слособ.восстаао&пення А - наплавка под флюсом Б — осталнванпе В - напыление

8

Ступица заднего колеса ЗИЛ-431410 - КЧ 1 Дефект Ха 5. Выберите способ восстановления А - применить ДРД Б — применить осталивание В — вибродуговая наплавка

Тест № 2

- При толщине металла при сварке трещину можно не разделывать рне.1?

, 15. 20	75... 20

Рис.1

а — до б — менее в — более

2. При толщине металла при сварке трещину нужно разделывать е одной стороны ? а — до б — менее

в — более	Рис.2

- При толщине металла при сварке трещину нужно

разделывать с обоих сторон рис 3?

а — до б — менее

в — более	Рис.З

- Назначение электродной обмазки?

а - снимает напряжение металла; б - закрывает доступ углекислого газа; в - закрывает азота.

- Горячая сварка чугуна?

а - это сварка при температуре детали выше 1000°С. б - это сварка с предварительным подогревом детали, в - это сварка чугуна плавящимся электродом.

- Холодная сварка чугуна

а - это сварка при температуре детали ниже 1000°С. б - это сварка чугуна композитным материалом, в - это сварка без подогрева детали.

- Аргон во время сварочных работ нужен?

а - для получения высокой температуры;

б - для получения устойчивого пламени

в - для предотвращения окисления компонентов металла.

- При наплавке под флюсом одним из недостатков является? а - высокое разбрызгивание металла окислами;

б - необходимость удаления шлаков на поверхности детали; в - получение неравномерного по толщине покрытия.

- При наплавке под слоем флюса легирование проводится?

а - добавлением компонентов в флюс; б - необходимость легирования отпадает;

в - легирующие элементы вводятся в зону горения в виде прутка дополнительно.

- Наплавка с применением углекислого газа имеет следующие недостатки.

а - детали диаметром менее 40 мм затруднено наплавлять; б - высокий нагрев детали с изменением структуры; в - повышенное разбрызгивание металла.

Критерии оценок:

Отлично - без ошибок;

Хорошо - одна ошибка;

Удовлетворительно - две, три ошибки; Неудовлетворительно - более трех ошибок.

- По какой технологии восстанавливают партию деталей с разными дефектами? А - по подефектной технологии;

Б - по маршрутной технологии;

В - не имеет значения.

- Каким видом сварки заваривают алюминий и его сплавы?

А - газовой сваркой;

Б - аргоновой сваркой;

В - и той и другой сваркой.

- Изложите сущность горячей сварки чугуна? (текстом)

4. Для какой цели после сварки чугуна необходимо медленно охлаждать деталь? (текстом)

При наплавке деталей под флюсом легирование металла производят? А - через флюс;

Б - через сварочную проволоку;

В - через сварочную проволоку и флюс.

- Минимальный диаметр детали при наплавке под флюсом?

А - 40 мм;

Б - 50 мм;

В - 60 мм.

- Вибродуговая наплавка какие имеет недостатки?

А - высокий нагрев детали;

Б - недостаточную сцепляемость с деталью;

В - снижение усталостной прочности.

- Восстановление деталей напылением имеет недостаток?

А - покрытие получается пористым;

Б - сцепление покрытия с основной деталью недостаточное;

В - невысокая износостойкость.

- Максимальная толщина покрытия при хромировании?

А - 2 мм;

Б - 4 мм;

В - 6 мм.

- Можно ли хромировать после осталивания?

А - можно;

Б - невозможно;

В - не практикуется.

Критерии оценок:

- - без ошибок;

- - одна ошибка;

- - две ошибки 2 - более двух ошибок.

- Какие детали обрабатываются под ремонтный размер?

- - все детали имеющие цилиндрическую поверхность;

- - детали, которые имеют номинальный размер;

- - детали, которые имеют ремонтный размер.

- Для какой цели применяются дополнительные ремонтные детали (ДРД)?

- - для использования ремонтных размеров;

- - для компенсации износа рабочих поверхностей;

- - для замены изношенных частей деталей.

- Какие недостатки имеет наплавка деталей под флюсом?

- - затруднено наплавлять детали диаметром менее 80 мм;

- - затруднено наплавлять детали диаметром менее 60 мм;

- - затруднено наплавлять детали диаметром менее 40 мм.

- Для какой цели применяется флюс во время наплавки?

- - флюс используется для сохранения тепловой энергии;

- - флюс используется для предотвращения разбрызгивания металла;

- - флюс используется как защитная среда.

- Какой газ применяется для защиты от воздуха во время наплавки?

- - пропан;

- - аргон;

- - углекислый газ.

- Как достигается вибрация электрода при вибродуговой наплавке?

- - при помощи экцентрика;

- - электромагнитом;

- - при помощи пружины.

- Можно ли напылением наносить покрытие из разных металлов?

- - невозможно;

- - можно;

- - теоретически можно, практически невозможно.

- Для какой цели детали из чугуна нагревают перед сваркой?

- - для снижения внутренних напряжений;

- - подогретый металл лучше сваривается;

- - во избежание появления трещин.

- Какая технология восстановления из перечисленных эффективнее?

- - подефектная технология восстановления;

- - маршрутная технология восстановления.

- - операционная технология восстановления.

- Для чего применяется анодная обработка?

- - для равномерного осаждения металлом;

- - для очистки поверхности;

- - для получения матовой поверхности.

Критерии оценок:

Отлично - 1 ошибка;

Хорошо - 2 ошибки;

Удовлетв. - 3 ошибки ;

Неудовл. - более 3 ошибок.

Раздел 3: ПК 2.1; ПК 2.2. Тест № 2. ДВС

X-

"\TVr-.V J

Определите на рис. 1 цилиндр.

А- 13;

Б— 15;

В -17;

Г-18;

D- 19.

- Определите на рис. 1 поршень.

А- 13;

Б — 15;

В-17;

Г- 18;

D- 19.

- Определите на рис. 1 коленчатый вал.

А- 13;

Б —15;

В -17;

Г—18;

Рис.1 D - 19.

- Определите на рис. 1 маховик.

А- 13;

Б- 15;

В - 17;

Г-18;

D - 19.

Критерии оценок:

5 - одна ошибка:

4 - две ошибки;

3 три ошибки 2	боле трех ошибок.

Как воспламеняется горючая смесь в данном двигателе изображенном на рис.1?

А - от сжатия;

В - от искры;

С -,от внешнего источника.

- Что определяет данная формула S = 2г. ?

А - Диаметр цилиндра;

В - Ход поршня;

С - Рабочий объем цилиндра.

D - Степень сжатия.

V <ч

- Что определяют данная формула ' h 4 и ?

А - Диаметр цилиндра;

В - Ход поршня;

С - Рабочий объем цилиндра.

D - Степень сжатия.

- Какая деталь преобразовывает поступательное движение поршня во вращательное движение.

А - Распределительный вал;

В - Коленчатый вал;

С - Шатун.

Устройство автомобилей^ тракторов
ТестЗ

. ‘ " -

• ГО 3	~

5*

0)

Рис.1

Что определяют формулой № 1?

- - полный объем цилиндра;

- - рабочий объем цилиндра;

- - литраж двигателя.

- Какие кольца показаны на рисунке 1?

- - компрессионные кольца;

- - декомпрессионные кольца;

- - маслосъемные кольца.

- Что показывает на диаграмме(рис.2) угол а?

- - начало выпуска отработанных газов в градусах;

- - начало впуска в градусах;

- - начало рабочего хода.	Вне. 2

- На рисунке 2 угол Р показывает движение поршня вниз или вверх? 1 - вниз;

2 - вверх;

- Какой насос применяется в системе охлаждения ДБ С?

J L Л	•

Рис. 4

-поршневой;

- - пластинчатый;

- - центробежный.

- Какую роль играет заслонка 12 на рисунке 3?

- - управляет количеством, горючей смеси;

- - управляет количеством воздуха;	Рис.З

- - управляет оборотами холостого хода.

7. Какая позиция на рисунке 3 отражает жиклер?

5;

- 14;

- 8.

- Какая позиция на рисунке 2 отражает диффузор?

- -12;

2-10;

3-14.

- Какой привод имеет ускорительный насос на рисунке 4?

- - пневматический;

- - механический;

- - электрический.

- В каких случаях в дизельных двигателях:идет черный дым?

- - пониженное давление впрыскивания топлива;

- - недостаточная подача воздуха;

- - засорены топливные фильтры..

Критерии оценок:

- - одна ошибка;

- две ошибки;

- - три ошибки 2 - более трех ошибок.

Тест №4

- К источникам электроэнергии дорожных машин относятся?

А — аккумуляторная батарея;

Б — генератор;

В — оба устройства.

- Влияет ли исправность электрооборудования на безопасности проведения работ?

А — влияет;

Б — не влияет;

В - на автомобилях влияет, а на дорожных машинах не влияет.

- Для приготовления электролита заливают?

А — дистиллированную воду в кислоту;

Б — кислоту в дистиллированную воду;

В — не имеет значения.

- Для приготовления электролита используют?

A-H2S04;

Б - HCL;

B-HN03.

- Аккумуляторная батарея имеет?

Л	6 банок;	А.

Б — 9 банок;

В — 12 банок.

- Генератор вырабатывает?

А - постоянный ток;

Б — переменный ток;

В - генератор является потребителем тока.

- Диоды предназначены?

А - для предохранения потребителей;

Б — для усиления напряжения;

В — для выпрямления тока.

- Реле-регулятор служит?

А — для регулирования напряжения;

Б — для регулирования силы тока;

В — работает как сопротивление.

Критерии оценок:

5 - без ошибок;

- — одна ошибка;

3 — две ошибки;

- — более двух ошибок.

- Индуктируется переменный ток в обмотке? рис 1.

Рис. 1.

А - в обмотке 1;

Б - в обмотке 10;

В - в диодах 9.

- Назначение реле-регулятора? рис 1.

А - регулировать силу тока;

Б - регулировать напряжение;

В - выпрямлять ток.

Рис.З

Муфта свободного хода 1 служит? рис 2.

А - для разъединения вала якоря с маховиком; Б - для торможения вала якоря;

В - для облегчения вращения стартера.

- Определите на рисунке 2 втягивающую обмотку?

А-2; ‘

Б - 3;

В-4.

5.Определите на рисунке 3 катушку зажигания?

А - 2;

Б-7;

В-11.

- Определите на рисунке 3 прерыватель- распределитель?

А —2:

Б - 7;

В-И.

- Определите на рисунке 3 цепь низкого напряжения?

А —(11 - 10-8-6);

Б - (9 - 3-2 - 1).

- Определите на рисунке 3 цепь высокого напряжения?

А — (11 — 10 — 8 — 6);

Б - (9 - 3 - 2 - 1).

Критерии оценок:

- - без ошибок;

- — одна ошибка;

- - две ошибки.

- - более двух ошибок.

Раздел 4. Устройство подъемно-транспортных, строительных, дорожного  оборудования. Осваиваемые компетенции ГТК 2.1; ПК 2.2.

Тест №

- Что выражает данное выражение?

- - расчет угловой скорости;

- - расчет передаточного отношения:

- - расчет диаметра окружности.

- Какая передача показана на данном рисунке?

- - зубчатая цилиндрическая передача;

- - зубчатая коническая передача;

- - зубчатая передача с шевронными зубьями.

- Сколько ступеней имеет данный редуктор?

1-3 ступени;

2 — 4 ступени;

3-8 ступеней.

- Для какой цели применяют редуктор?

- - для увеличения оборотов вала;

- - для увеличения крутящего момента;

- — для уменьшения крутящего момента.

- На каких подшипниках установлен вал?

- - на подшипниках скольжения;

- - на подшипниках качения.

- О чем гласит закон Паскаля?

- - жидкость в закрытом сосуде под внешним давлением не сжимается;

- - внешнее давление на поверхность жидкости передается равномерно вс все

стороны и на все точки занимаемого жидкостью объема

Критерии оценок Без ошибок - отлично;

Одна ошибка - хорошо;

Две ошибки - удовл.

Три ошибки - неудовл.

- Какая передача показана на рисунке 1.

- - зубчатая;

- - шестеренчатая;

- - ременная.

- Определите на рисунке 2 вал?

1;

2;	Рис 2

о
Э.

Рис.1

3. Что рассчитывают формулой (1) ?

- - крутящий момент;

- - передаточное отношение;

- - коэффициент полезного действия.

4. Какая позиция на рисунке 3 отображает тормоз?

2;

3;

б.

Рис

- Какая позиция на рисунке 3 отображает редуктор?

о .

Э,

5;

1.

- Какая позиция на рисунке 4 отображает распределитель?

1-1;

- 4;

- б.

- Какое движение выполняет на рисунке 4 шток
гидроцилиндра?

- - вращательное;

- - поступательное;

- - колебательное.

- Какую позицию на рисунке 4 раскрывает данная схема 1?

1-1;

- 4;

- 6.

- Каким образом происходит останов поднятого груза на тельфере
изображенном на рисунке 5?

- - за счет храповика;

- - за счет передачи;

- - имеется барабанныйтормоз.

10. Расшифруйте индекс крана КБ-401Б?

- - кран с поворотной башней; '

- - кран с неповоротной башней.

- - кран стационарный.

Рис. 5

Критерии оценок:

Одна ошибка - отлично;

Две ошибки - хорошо;

Три ошибки - удовлетворительно;

Более трех ошибок - неудовлетворительно.

Тема 2

Экземпляр слушателя, вопросы для проверки

ЗАКОНЫ ГИДРАВЛИКИ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПО ТЕМЕ 2

Впишите ответы в свободные места.	Фамилия

- Назовите три системы в строительных машинах, в конструкции.которых используются законы гидравлики.	'

- Назовите два преимущества,исдальзова.ния.жадкости в гидросистемах.

- В чем состоит закон Паскаля?

- Какова площадь поршня в поршневой полости?

- Какова эффективная площадь поршня в штоковой полости?

- Какое давление показывает манометр А?

1

Куда загружаются камни для дробления на рисунке 1?

:

’ и с. I

А-8;

Б— 12;

В -11.

- Какое движение выполняет плита. 11 на рисунке .1?

А - круговое;

Б — вертикальное:

В - маятниковое.

- Как регулируется зазор между дробящими плитами на

рис Л.

А - заменой деталиЗ;

Б - заменой детали 4:

В - изменением деталей 7.

- Какая деталь является предохранителем и ломается при попадании недробящегося камня на рисунке 1?

А —4;

Б-3;

В - 5.

- Какое движение выполняет плита 4 на рисунке 2?

- Для какой цели на камнедробилке рисунок 2 установлена пружина 6 ?

А - подталкивает плиту;

Б - усиливает силу давления плиты;

В - притягивает плиту.

- Какой недостаток имеет размещение сит грохота в одной плоскости рисунок а?

А - Низкая производительность;

Б - Недолговечность сит с мелкими ячейками;

В - Мелкие фракции уходят в последующие секции.

- Какой недостаток имеет размещение сит грохотов ярусом рисунок б А — Низкая производительность;

Б - Быстрый износ верхних сит:

В - Сложность доступа к нижним ситам.

Критерии оценок:

- - без ошибок;

- - одна ошибка;

- - две ошибки;

- — более двух ошибок.

Грузоподъемные машины
Тест 4

- Какова грузоподъемность крана КС-4574?

- - грузоподъемность равна 6,3 т.;

- - грузоподъемность равна Ют.;

- - грузоподъемность равна 16 т.

- На каком ходу кран КС-4361А

- - на гусеничном ходу;

- - на шасси автомобиля;

- - на пневмоколесном ходу.

- Определите обозначение каната на рисунке 1?

- ЛК-0 6X 19 + 7x7;

- ЛК-Р 6x19+1 о.с.;

- ТК 6x19+1 о.с.	Рис.1

- Из какого материала изготавливают грузоподъемный крюк?

- из высокоуглеродистой стали;

- из низкоуглеродистой стали;

- из углеродистой качественной конструкционной стали 45 (ГОСТ 1050-88).

- Определите кратность полиспаста изображенного на рисунке 2?

- кратность равна 6

- кратность равна 3	Рис.2.

- кратность равна 2

- Каково назначение механизма изображенного на рисунке 3?

- - для установки упоров;

- - для блокировки подвески;

- -длязакреплении противовеса.

Рис. 3.

- Что изображено на рисунке 4 позиция 9?

- - масляный охладитель;

- - масляный фильтр;

- - масляный насос.	Рис. 4.

- Что изображено на рисунке 4 позиция 3?

- - масляный охладитель;

- - масляный фильтр;

- - масляный насос

Критерии оценок:

- - без ошибок;

- - одна шибка;

- - две ошибки;

- - более двух ошибок.

- Какой отвал показан на рисунке?

А - поворотный

Б - неповоротный В - универсальный

- Узел какой машины показан на рисунке? А - автогрейдера

Б - легкого бульдозера В - скрепера

З.Что изображено на рисунке?

А - гидравлический шестеренчатый насос Б - аксиально-поршневой насос В - аксиально-поршневой гидромотор

4.Что изображено на рисунке?

А - распределитель Б - насос В - фильтр

- Какие преимущества имеет гусеничная тележка треугольного контура? А - улучшает обзор машиниста .

Б - увеличивает тяговое усилие на крюке В - защищает бортовую передачу

6. В индексе экскаватора ЭО - 4121 что означает вторая цифра А - объем ковша Б - ходовое устройство В - гидравлический привод

Как определяется грузовой момент на кранах?

А - отношением длины стрелы к грузоподъемности крана Б - произведением длины плеча к весу груза В - сложением грузоподъемности и массы машины

- Какова кратность полиспаста на схеме?

А К = 2;

Б К = 3;

В К = 4.

Критерии оценок:

Отлично - без ошибок и одна ошибка; Хорошо - две ошибки;

Удовлетворительно - три ошибки Неудовлетворительно - больше трех ошибок

Тест № 6, Строительные машины

- Определите назначение машины на рисунке Г?

Л - Машина для укладки труб;

Б - Машина для бурения скважин;

В - Копер на базе гусеничного трактора.

- Что изображено на рисунке 1 позиция 1?

А - Бур;

Б - Молот;

В-Шурф.	Рис.1.

- Определите что изображено на рисунке 2.

А - Трубчатый дизель молот;

Б - Штанговый дизель молот;

В - Паровой молот.

- Каким образом поднимается деталь №10 на рисунке 2 во время работы? А - За счет пара;

Б - За счет сгорания дизельного топлива;

В - Стальным канатом.

- Какая позиция на рисунке 2 отображает поршень?

№3

№10	Рис.2

№ 12

- Какое назначение имеет устройство изображенное на рисунке 3?

А - Отбойный молоток предназначен для разрушения твердых материалов;

Б - Перфоратор используется для пробивки отверстий.

В - На рисунке 3 изображен вибропогружатель свай.

- Определите на рисунке 3 дебалансы.

№ 1;

№2;	/ Рис.З.

№3.

- Определите каким гидроцилиндром изменяется угол наклона рыхлителя бульдозера?

№2;

№3;

№4.

Рис. 4.

- Определите назначение машины на рисунке 5.

А - Погрузка грунта;.

Б - Планировка грунта;

В —Перевозка грунта.

Критерии оценок:

Без ошибок - 5;

Одна ошибка - 4;

Две ошибки -3;

Более двух ошибок - 2.

- Как производится подогрев битума в битумовозах и автогудронаторах?

А - При помощи электронагревателей, которые проходят в цистернах;

Б - Подогрев производится открытым огнем проходящих! по трубам внутри цистерны;

В — При помощи пара проходящего через цистерну по трубам.

- Каким образом сохраняется температура битума 200°С в битумовозах и автогудронаторах? А - Температура битума в цистернах 200 0 С сохраняется за счет наличия подогревателя;

.Б'-Температура битума в цистернах 200 0 С сохраняется за счет наличия термоса;

В - Температура битума 200 0 С сохраняется за счет наличия подогрева и термоса в битумовозах.

- Как производится подача битума в смеситель на рисунке 1?

А - битум подается транспортером;

Б - битум подается в смеситель насосом;

В - битум подается специальным элеватором.

- Передвижные асфальтосмесительные установки по конструкции исполняют?

А - башенного типа;

Б - партерного типа;

В - башенного и партерного типов.

- Как производится нагрев и сушка материалов сушильной камере рисунок 2? А - открытым пламенем проходящим через материал;

Б - электрическим подогревом для нагрева стенок цилиндра;

В - паром подогреваются стенки цилиндра.

Критерии оценок:

- А без ошибок;

- - одна ошибка;

- - две ошибки;

2 - более двух ошибок

Раздел 5: ПК 2.2; ПК 2.3.

Раздел 6: Диагностическое и технологическое оборудование, ПК 2.2; ПК 2.3.

Тест№ 6

Рис. 1

1. На рисунке 1 показана схема проверки?

А - межвиткового замыкания;

Б - замыкания обмотки на массу.

- На рисунке 2 показана схема проверки?

А - межвиткового замыкания якоря;

Б - замыкания обмотки якоря на массу.

- Пробой диодов проверяют?

А - подключением амперметра;

Б - подключением вольтметра;

В - подключением контрольной лампы.

- Обрыв в фазовых обмотках статора проверяют подключением контрольной лампы под напряжением ?

А - 220 в последовательно;

Б - 12 в параллельно;

В - последовательным подключением 12 в.

Рис.4

При обрыве втягивающей обмотки стартера.

А - стартер не развивает полную мощность;

Б - стартер не включается;

В - прослушивается щелчок, но стартер не включается.

- Неисправность обгонной муфты проявляется.

А - стартер не включается;

Б - стартер включается, но не развивает полную мощность; В - стартер включается, но не вращает коленчатый вал.

Критерии оценок:

Без ошибок	5;

Одна ошибка	4;

Две ошибки	3;

Больше двух ошибок 2.

.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации

ПМ. 02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, С ДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ.

Коды осваиваемых компетенций: ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	1

1 .Что рассчитывают формулой?

|

где d - диаметр поршня;

S - ход поршня.

- По какому принципу систематизируются дорожные машины?

- Назначение и способ устройства буронабивных свай?

- В чем заключается основная задача диагностирования во время работы машин?

Рис.24.1. Блок цилиндров двигателя ЗИЛ-130: 1-трещина блока цилиндров.

Разработать технологический процесс восстановления трещины на блоке цилиндров двигателя.

I !

НМ.02Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, с дм и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	2

I

I

Какой объем рассчитывают формулой?

- Чем вызвано широкое распространение пневмоколесных тягачей, как тяговых средств для дорожных машин?

- Типы трансмиссий двухосных дорожных машин. Преимущества и недостатки двухосных тягачей с бортовым поворотом?

5. Разработать технологический процесс восстановления износа гильзы цилиндров.

Рис.24.2. Гильза цилиндров двигателя ЗИЛ-130. 1-износ отверстия под поршень.

Для каких целей используют вакуум-анализатор

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	3

- Перечислите типы силовых передач? Как устроены комбинированные передачи?

- Достоинства и недостатки пневматических передач? Достоинства и недостатки механических передач?

- Назначение и применение электронного стетоскопа?

Г 	.? 3	 Г"	S

5. Разработать технологический процесс восстановления износа поз.7 коренных шатунных шеек.

Рис. 24.3. Коленчатый вал двигателя ЗИЛ-130. 7 - износ коренных и шатунных шеек.

0L

: ргвяя 2	•

Какой параметр рассчитывают данной формулой

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Какую роль играет заслонка 12 на рисунке 1?

- Типы систем управления применяемых на дорожных машинах? Как устроены гидравлические системы управления?

- По каким параметрам и на какие классы делятся бульдозеры?

- Объясните назначение и применение ариометра?

- Разработать технологический процесс восстановления дефекта рис.4.

Рис. 24.4, Основные дефекты шатуна двигателя ЗИЛ-130:

ПМ.02Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	5

- Разъясните назначение представленной диаграммы .

- Какие машины относятся к непрерывному транспорту?

Как устроены ковшовые элеваторы и где они применяются?

- Объясните назначение питателей?

- Какие методы используют для оценки износа элементов машины?

- Разработать технологический процесс восстановления дефекта 5.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

!

I

I

1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	6

- Разъясните назначение диффузора в карбюраторе.

- Назовите типы погрузчиков? Общее устройство и принцип работы одноковшовых погрузчиков?

- Перечислите сменное рабочее оборудование одноковшовых погрузчиков?

5. Разработать технологический процесс восстановления дефекта 2 на рис. 24.5.

Рис.24.5. Головка цилиндров двигателя ЗИЛ-130. 2 - трещина на рубашке охлаждения.

Объясните назначение и применение устройства на рисунке 2?

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

J 7.8

Разъясните назначение механизма 4 на рисунке 1.

- Значение механизированного инструмента в повышении эффективности работ?

- Классификация механизированного инструмента по назначению и приводу?

- Устройство и работа глубинного вибратора с гибким валом?

Рис.1.

Разработать технологический процесс восстановления дефекта 2 на рисунке 24.6.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	8

- Разъясните назначение элемента 2 на рисунке 1.

- Назначение и применение специальных агрегатных шасси?

- Назначение свай и их разновидности и способы погружения?

Рис. 1.

Объясните технологический процесс наплавки под флюсом.

- Разработать технологический процесс восстановления рабочей фаски клапана.

......

1

шт

Рис.24.7. Выпускной клапан двигателя ЗИЛ-130.
5 - износ, риски и раковины на рабочей фаске.

ПМ.02Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	9

- Разъясните как происходит дозирование подачи топлива ТНВ Д?

- По каким признакам классифицируются бульдозеры? Какие виды работ можно выполнять бульдозерами?

- Устройство и работа пылеулавливающего циклона сухой очистки?

- Перечислите способы определения дефектов на деталях.

- Разработать технологический процесс восстановления дефекта на

Ри<ь 25,1. Основные дефекты радиатора автомобиля ЗИЛ-130:	/■

t — пробоины, вмятины или трещины на бачках;

2 — повреждения пластин каркаса;' 3 — повреждения охлаждающих пластин; 4 — повреждения охлаждающих .трубок; 5 — нарушение герметичности в местах пайки

Рис. 25.1. Радиатор автомобиля ЗИЛ-130. 4 - повреждение 5 охлаждающих трубок.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	10

- Разъясните работу трансмиссии автомобиля и назначение каждого узла и агрегата.

- Назначение и устройство скреперов?

- Как классифицируются силовые приводы машин?

- Что включает в себя подготовка машин к эксплуатации?

- Разработать технологический процесс восстановления корпуса водяного насоса.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	11

- Разъясните работу трансмиссии трактора и назначение каждого узла и агрегата.

- Как устроены автогрейдеры и для выполнения каких работ они используются?

- Объясните назначение, область применения и общее устройство грейдер-элеватора?

- Объясните сущность определения дефектов ультразвуком?

Рис. 25.3. Основные дефекты валика водяного насоса двигателя ЗИЛ-130:

J—жтты иоверхиоети под; подшипники; 2 — явное шейки под крыльчатку; .? — взнос паза; 4 — повреждение резьбы

Разработать технологический процесс восстановления валика водяного насоса

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _]2

- Разъясните работу трансмиссии трактора и назначение каждого узла и агрегата.

- Расскажите как устроен автогрейдер ДЗ-98А?

- Расскажите как устроен и работает роторная дробилка?

- Как осуществляется транспортирование машин?

Рис. 25.4. Основные дефекты корпуса масляного фаеоса ЗИЛ-130';

высоте

Разработать технологический процесс восстановления дефекта 4 на рисунке 25.4.

Рис. 25.4. Корпус масляного насоса ЗИЛ-130.
4 — Износ отверстия под вал насоса.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ п оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ДЗ_

I

Разъясните работу сцепления.

- Перечислите признаки классификации одноковшовых экскаваторов?

- Объясните как устроены и работает многоковшовые экскаваторы ЭТЦ и ЭТР?

- Разработать технологический процесс восстановления вмятины бака.

Рис. 26.1. Топливный бак автомобиля ЗИЛ-130: 1 - Вмятина топливного бака.

Как осуществляется хранение СДМ на предприятиях?

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	14

- Разъясните работу гидротрансформатора.

- Объясните почему одноковшовый экскаватор называется универсальным?

- Расскажите как устроен и как работает самоходный каток?

- Объясните порядок списания машин на предприятиях?

Рис. 27.7. Ротор генератора Г250-А1 5 - износ шейки

Разработать технологический процесс восстановления износа шейки 5 со стороны привода.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ л оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	15

- Разъясните при каких условиях ведомый вал будет вращаться?

- Устройство и работа щековой дробилки со сложным движением подвижной щеки?

- Объясните устройство и работу конусной дробилки?

- Перечислите какие эксплуатационные документы должен иметь машинист.

Рис. 27.8. Корпус стартера СТ130 5 - замыкание обмотки на массу

Разработать технологический процесс восстановления стартера.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	16

- Разъясните как включатся понижающая передача?	*

- Назовите способы дробления каменных материалов?

- Расскажите как устроены автобитумовозы?

- Каким прибором и как определяется износ деталей кривошипно-шатунного механизма?

8 - износ шейки вала.

Разработать технологический процесс восстановления износа шейки вала.

ПМ.02Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	17

- Объясните разницу карданных шарниров изображенных на рисунке 1.

- Разъясните технологический процесс приготовления асфальтобетона?

- Расскажите как устроен гравитационный смеситель непрерывного действия?

- Какую информацию содержит руководство по эксплуатации машин?

Рис. 1.

Рис. 27.10. Корпус распределителя Р4 1 - облом и трещина.

Разработать технологический процесс восстановления трещины и облома распределителя.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	18

- Разъясните назначение и принцип работы дифференциала.

- Объясните как устроен передвижной комплект оборудования для приготовления

асфальтобетонной смеси?

- Объясните как устроен и работает бетононасос?

- Опишите основные формы и методы организации производства ТО и ремонта машин.

Рис. 28.1. Картер сцепления автомобиля ЗИЛ-130: 1 - трещина картера.

Разработать технологический процесс восстановления картера сцепления.

ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, С ДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения робот

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	19

- Разъясните как производится маневрирование гусеничного трактора.

- Перечислите и разъясните способы транспортировки цемента?

- Опишите процесс приготовления цементобетона?

- Какие основные преимущества и недостатки имеет агрегатный метод ремонта машин?

Рис. 28.3. Картер коробки передач автомобиля ЗИЛ-130. 4 - износ посадочной поверхности по подшипник.

Разработать технологический процесс восстановления износа отверстия под подшипник.

ПМ. 02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, С ДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	20

- Разъясните назначение углов установки передних колес на грузовых автомобилях.

- Перечислите способы транспортировки цементобетона и раствора?

- Объясните как устроена и работает дорожная фреза?

- Какие виды планов используют для подготовки производства ТО и ремонта парка машин?

- Разработать технологический процесс восстановления износа шлицев.

_

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	21

- Прочитайте схему рулевого управления трактора Т-150К.

- Перечислите оборудование для понижения грунтовых вод? Объясните как устроена иглофильтровая установка?

- Объясните из каких основных узлов состоит асфальтоукладчик? Раскройте технологический процесс работы асфальтоукладчика?

4.Опишите виды технологических карт, их назначение и последовательность разработки.

- Разработать технологический процесс восстановления дефекта карданного вала ЗИЛ-13

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ Ла 23

- Разъясните работ гидровакуумного усилителя тормозов.

№ усилителя;’

/ - паи.-, (ормоаа;	f ди*4чш** - ;.ч«ми»	>0 — nvw,ь

~ "	гп- л&ыпи»;	И	еяЛсм/й'

$ шпорный \ >arrtm;	,3 — чпшЗ.	П • •• mpsuessb ■кяаяв.еа .	’ х.'чне»зм>й.

■£ -	хлмьра;	фило;#	'	-

5	'Klmum? '	$ — цч,-ии \n	ii - г-Ьлкгг /лк	А и /> - К: г к

К.г-хпая;	жр&.-еыи теамогтС '	&

Расскажите где применяется механизированный инструмент и какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с

ними?

- Расскажите как устроен и работает бульдозер с поворотным

отвалом?

- Как проверяют и регулируют тепловые зазоры клапанов,

Рис.28.8. Картер редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. 	1 - облом и трещина картера редуктора.

Разработать технологический процесс восстановления редуктора моста.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	24

1. Расскажите принцип работы пневматического привода тормозов.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

- Расскажите как устроен и работают бетоноукладчики?

- Расскажите как устроены и работают поливомоечные машины? Объясните как устроена и работает торцовая лотковая щетка?

- Как определяют исправность центробежного маслоочистителя?

Рис. 28.9. Чашка коробки дифференциала автомобиля ЗИЛ-130. 3 - износ шейки под роликовый подшипник.

Разработать технологический процесс восстановления чашки коробки дифференциала.

ПМ.02Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

- Расскажите как производится регулировка зазора тормозов с пкевматн приводом.

- Объясните как устроено и работает щеточномоечное оборудование для колесоотбойных брусьев и пограничных столбов?

- Устройство и работа моечного оборудования для ухода за стенами тоннелей? Расскажите схему работы цилиндрических щеток?

- Назовите неисправности системы питания и способы устранения карбюраторного двигателя

5. Разработать технологический процесс восстановления полуоси.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	25

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, С ДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	26

- Расскажите как устроена и работает плужно-щеточные снегоочистители?

- Расскажите как устроена и работает снегопогрузчик лаповый? Устройство и работа снегопогрузчика с фрезерным питателем?

- Как регулируют уровень топлива в поплавковой камере?

5 '

Рис. 28.11. Ступица заднего колеса автомобиля ЗИЛ-130. 4 - срыв резьбы.

Разработать технологический процесс восстановления ступицы.

ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, С ДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

1. Разъясните работу генератора с вращающейся обмоткой возбуждения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	27

- Расскажите как устроен шнекороторный снегопогрузчик?

- Объясните устройство и работу самоходной фрезы-планировщика на четырех опорном гусеничном шасси?

- Как проверяется люфт рулевого колеса строительных машин?

Рис. 28.13. Поворотный кулак автомобиля ЗИЛ-130. 4 - износ шейки под наружный подшипник.

Разработать технологический процесс восстановления поворотного кулака.

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	28

- Разъясните как работает батарейное зажигание.

шм	>

- Объясните как устроена и работает восстановитель покрытий (ресайклеры)?

- Раскройте технологический процесс ямочного ремонта асфальтовых покрьгп

- Как регулируется свободный ход на автомобильных и тракторных сцепления

2 - износ отверстия под клин шкворня.

Разработать технологический процесс восстановления

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

1. Разъясните работу гидроусилителя рулевого управления на рисунке 1.

Рис. 1. Схема гидроусилителя

1-золотник; 2, 3, 11-маслопроводы; 4-пружина; 5-колесо; 6 и 9-тяги; 7 и 8-рычаги; 10-поршень; а...г - камеры: А и В- ! полости; Б-бачок; ГН-гидронасос; РМ-рулевой механизм; ГР-гидрораспределитель; ГЦ-гидроцилиндр.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

- Объясните работу простейшей гидрообъемной силовой трансмиссии?

- Расскажите как работает гидромуфта? Объясните чем отличается гидротрансформатор от гидромуфты?

- Каким образом натягивается и ослабляется гусеничная цепь трактора?

Рис. 29.2. Картер рулевого механизма автомобиля ЗИЛ-130. 4 — износ отверстия в картере под втулку.

Разработать технологический процесс восстановления

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, СДМ и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №	30

1. Разъясните принцип работы переднего ведущего моста трактора МТЗ-102.

Рис. 3.21. Схема переднего ведущего моста трактора МТЗ-102:

1, 2, 10, 11 — конические шестерни колесного редуктора; 3 — полуось; 4 — раздаточная коробка; 5 — карданная передача; 6 — главная передача; 7 — дифференциал; 8— вал редуктора; 9 — пружина; 12 — ведущее управляемое колесо

- Объясните как работает диафрагменный погружной насос? Объясните принцип работы заливного центробежного насоса?

- Разъясните схему работы аэролифта и гидроэлеватора?

- Назовите неисправности системы питания дизельного двигателя?

Рис. 29.3. Вал рулевой сошки автомобиля ЗИЛ-130. 	5 — повреждение резьбы.

Разработать технологический процесс восстановления

- Литература, интернет-издания

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

Учебники:

1. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили.- М.: Альянс, 2011. - 479 с.

Интернет-ресурсы:

ЭБС «Лань» Договор № 46 от 25.05.2015 г.;