Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Методические указания по выполнению обязательной контрольной работы по дисциплине для студентов заочной формы обучения

Екатеринбург, 2014г.

| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики | Составлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине, утвержденной заместителем директора по учебной работе 28.08.2014г. |
| --- | --- |
| Председатель комиссии _______Н.В. Панова Протокол № 1 От «15»сентября 2014г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» _________В.И. Овсянников 27.09.2014г. |

Составитель: Дмитриенко Е.В., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа дисциплины «Инженерная графика» - одной из дисциплин общетехнического цикла - предусматривает изучение государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД), основных методов построения чертежей, основ проектирования деталей и чтения сборочных чертежей.

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны приобрести следующие знания и умения:

обучающийся должен уметь:

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии  с действующей нормативной базой.

обучающийся должен знать:

- правила чтения конструкторской и технологической документации;

- способы графического представления объектов пространственных образов, технологического оборудования и схем;

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

- технику и принципы нанесения размеров;

- классы точности и их обозначение на чертежах;

- типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и составления;

Все знания и умения, полученные студентами при изучении инженерной графики найдут применение в процессе изучения специальных дисциплин, при курсовом и дипломном проектировании, а так же в практической работе на производстве,

В процессе изучения инженерной графики студенты должны выполнять практические работы во время аудиторных занятий и самостоятельно выполнить обязательную контрольную работу, состоящую из 6чертежей. По дисциплине учебным планом предусматривается дифференцированный зачет, к которому допускаются студенты, успешно справившиеся с изучением курса инженерной графики.

Общие указания

К выполнению контрольной работы можно приступать только после изучения соответствующей темы и получения умений в решении графических задач. Задания для контрольной работы даны в последовательности тем программы и должны выполняться постепенно, по мере изучения материала. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки. Если последняя цифра шифра 0, это означает, что работа должна выполняться по варианту № 10.

Требования к оформлению контрольной работы

Каждый чертеж контрольной работы следует выполнять на формате А4,карандашом, четко и аккуратно или в компьютерной программе «Компас».

Все чертежи контрольной работы необходимо сшить в одну тетрадь в пластиковом скоросшивателе.

Первым листом контрольной работы является титульный лист, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать в учебную часть техникума.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить рецензию и все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная контрольная работа предъявляется на зачете. Студент, не выполнивший контрольную работу, к зачету не допускается.

ВЫПИСКИ ИЗ ОСНОВНЫХ СТАНДАРТОВ ЕСКД

Форматы ГОСТ 2.301-68

Таблица 1 - Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры сторон формата |
| --- | --- |
| АО | 841X1189 |
| А1 | 594X841 |
| А2 | 420 X 594 |
| A3 | 297X420 |
| А4 | 210X297 |

Допускается применение дополнительных форматов, размеры которых следует выбирать по таблице 2. Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно таблице  2 например АО × 2; А4 × 8 и т.д.

Таблица 2 - Дополнительные форматы

| Обозначение формата | Формат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО | А1 | А2 | A3 | А4 |
| 2 | 1189×1682 | - | - | - | - |
| 3 | 1189×2523 | 841×1783 | 594×1261 | 420×891 | 297 ×630 |
| 4 |  | 841×2378 | 594×1682 | 420×1189 | 297 ×841 |
| 5 |  |  | 594×2102 | 420×1486 | 297×1051 |
| 6 |  |  |  | 420×1783 | 297×1261 |
| 7 |  |  |  | 420×2080 | 297×1471 |
| 8 |  |  |  |  | 297×1682 |
| 9 |  |  |  |  | 297×1892 |

Основные надписи ГОСТ2.104-68

Основная надпись форма №1 – для графических документов

Основная надпись форма №2 – для заглавных листов текстовых документов

Основная надпись форма №2а – для последующих листов текстовых документов

Линии чертежа ГОСТ 2.303-68

Таблица 3 – Линии чертежа

| Наименование | Начертание | Толщина | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная основная |  | S = 0,5…1,4 мм | Видимый контур изображения |
| Сплошная тонкая |  | От S/2 до S/3 | Размерные и выносные линии, вспомогательные построения, штриховка сечений |
| Штриховая |  | От S/2 до S/3 | Невидимый контур изображения |
| Штрихпунктирная тонкая |  | От S/2 до S/3 | Осевые и центровые линии |
| Сплошная волнистая |  | От S/2 до S/3 | Обрыв контура изображения |
| Разомкнутая |  | От S до 1,5S | Линии сечения |

Шрифты чертёжные ГОСТ 2.304-81

Устанавливаются следующие размеры шрифта 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Таблица 4 - Шрифт типа Б.

| Параметры шрифта | Размер, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10,0 |
| 1.Высота строчных букв | 2.5 | 3,5 | 5.0 | 7,0 |
| 2.Расстояние между буквами | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| 3.Минимальный шаг строк | 6.0 | 8.5 | 12,0 | 17,0 |
| 4.Минимальное расстояние между словами | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
| 5. Толщина линий шрифта | 0.35 | 0,5 | 0.7 | 1.0 |
| 6.Ширина прописных букв Г. Е, 3. С А, Д, М. X. Ы. Ю Ж. Ф. Ш, Щ, Ъ Остальные буквы | 1.8 2.5 2.8 2.1 | 2.5 3.5 4.0 3.0 | 3.5 4.9 5,6 4.2 | 5.0 7,0 8,0 6,0 |
| 7.Ширина строчных букв з. с м, ъ, ы, ю ж. т, ф, ш, щ Остальные буквы | 1,4 2.1 2.5 1,8 | 2.0 3.0 3,5 2,5 | 2.8 4,2 4,9 3,5 | 4,0 6,0 7,0 5,0 |
| 8.Ширина цифр 1 4 Остальные цифры | 1.0 2,1 1,8 | 1.5 3.0 2.5 | 2,1 4,2 3.5 | 3.0 6.0 5,0 |

Обозначение документов

| ДП 140448102 07 12 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | индекс документа |
|  |  |  |  |  |  |  | год выпуска проекта (две цифры) |
|  |  |  |  |  |  |  | номер зачетной книжки (две цифры) |
|  |  |  |  |  |  |  | номер учебной группы |
|  |  |  |  |  |  |  | шифр специальности |
|  |  |  |  |  |  |  | характер задания (ДП, КП, К) |

Обозначения индексов документов

Таблица 5 – Обозначения индексов документов

| Код | Наименование | Код | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| СБ | Сборочный чертеж | ГП | Генеральный план |
| ВО | Чертеж общего вида | ТХ | Технология производства |
| ТЧ | Теоретический чертеж | ТК | Технологические коммуникации |
| ГЧ | Габаритный чертеж | ЭС | Электроснабжение |
| МЧ | Монтажный чертеж | ЭО | Электрическое освещение |
| МЭ | Электромонтажный чертеж | ЭМ | Силовое электрооборудование |
| ТС | Тепловые сети | ГС | Газоснабжение |
| КМ | Конструкции металлические | ОВ | Отопление и вентиляция |
| ПЗ | Пояснительная записка | СС | Связь и сигнализация |
| ВД | Ведомость документов | ТБ | Таблицы |
| РР | Расчеты |  |  |
| Схемы |  |  |  |
| Виды схем |  | Типы схем |  |
| Э | Электрические | 1 | Структурные |
| Г | Гидравлические | 2 | Функциональные |
| П | Пневматические | 3 | Принципиальные (полные) |
| К | Кинематические | 4 | Соединений (монтажные) |
| Р | Энергетические | 5 | Подключения |
| С | комбинированные | 6 | Общие |

Примеры оформления титульных листов различных документов

- Образец титульного листа выпускной квалификационной работы

- Образец оформления титульного листа курсовой работы

- Образец оформления титульного листа контрольной работы

- Образец оформления заглавного листа ВКР (ведомости документов)

5. Образец оформления титульного листа пояснительной записки ВКР

- Образец оформления заглавного листа ВКР (содержание)

- Образец оформления перечня элементов к схеме

8.  Образец оформления спецификации

Масштабы ГОСТ 2.302-68

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться по таблице 6

Таблица 6

| Масштабыуменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:2500; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

Масштаб,указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д., а в остальных случаях в скобках  (1:1); (2:1) и т.д.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание № 1

Выполнить титульный лист контрольной работы по инженерной графике на формате А4. Образец выполнения титульного листа представлен ниже. Текст на титульном листе написать стандартным чертежным шрифтом (ГОСТ 2.304-81), размер шрифта и расположение текста указаны на образце на странице 14.

Задание № 2

На формате А4выполнить чертеж детали в соответствии с заданием. Правильно применить необходимые типы линий. Нанести размеры в соответствии с ГОСТ2.307-68. Заполнить основную надпись ГОСТ 2.104-68.

Вариант чертежа выбрать в соответствии с номером варианта.

ОБРАЗЕЦ    ВЫПОЛНЕНИЯ    ЛИСТА  № 2
Задание № 3

На формате А4выполнить комплексный чертеж многогранника в соответствии с заданием. Построить проекции точек на поверхности многогранника: точка А – лежит на ребре, точка В – на видимой грани многогранника, точка С – на невидимой грани многогранника. Построить прямоугольную диметрическую проекцию многогранника.

Для нечетных вариантов построить призму с основанием в форме шестиугольника, диаметр описанной вокруг основания окружности равен 50 мм, высота призмы – 72 мм;

Для четных вариантов построить пирамиду с основанием в форме треугольника,диаметр описанной вокруг основания окружности равен 50 мм, высота пирамиды – 72 мм;

Задание № 4

На формате А4выполнить комплексный чертеж тела вращения в соответствии с заданием. Построить проекции точек на поверхности тела вращения: точка А – лежит на очерковой образующей, точка В – на видимой поверхности тела вращения, точка С – на невидимой поверхности тела вращения. Построить прямоугольную изометрическую проекцию тела вращения.

Для нечетных вариантов построить конус, диаметр окружности основания равен 50 мм, высота конуса – 72 мм;

Для нечетных вариантов построить цилиндр, диаметр окружности основания равен 50 мм, высота конуса – 72 мм;

ОБРАЗЕЦ   ВЫПОЛНЕНИЯ   ЛИСТА   № 3

ОБРАЗЕЦ    ВЫПОЛНЕНИЯ   ЛИСТА № 4

Задание № 5

На формате А4выполнить чертеж несложной детали в двух видах: вид спереди и вид сверху в проекционной связи. На виде спереди оформить простой фронтальный разрез. При оформлении разреза применить все возможные упрощения при выполнении разрезов.

Задание выбрать в соответствии с номером варианта.

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИСТА №5

Задание № 6

На формате А4выполнить чертеж резьбового соединения двух деталей.

В задании детали для соединения начерчены по отдельности.Одна из деталей имеет наружную резьбу, другая – внутреннюю того же размера. Детали необходимо начертить в свинченном состоянии. Свинчивание деталей выполнить до упора. На резьбовом соединении деталей поставить только два размера: размер резьбы, по которой осуществлялось свинчивание деталей и длину свинчивания.

Задание выбрать в соответствии с номером варианта.

ОБРАЗЕЦ   ВЫПОЛНЕНИЯ   ЛИСТА №6

Задание № 7

Налинованой бумаге (из тетради в клетку или миллиметровой бумаге) формата А4выполнить эскиз детали по сборочному чертежу изделия. Сборочный чертеж изделия и номер позиции детали для эскизирования выдает преподаватель.

На эскизе детали нанести размеры и заполнить основную надпись.

ОБРАЗЕЦ  ВЫПОЛНЕНИЯ   ЛИСТА №7

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и дополн. - М.: Машиностроение, 2006.-с.392

- Боголюбов С.К Индивидуальные задания по курсу черчения: Учеб.пособие для учащихся техникумов.2-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2007. -368с.

- Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений - М. : Машиностроение, 2008.-112с.

- ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей: Сборник – М.: Издательство стандартов, 2006

- ЕСКД Основные положения: Сборник – М.: Издательство стандартов, 2006

- ЕСКД Правила выполнения чертежей различных изделий: Сборник – М.: Издательство стандартов, 2006

Дополнительная литература:

- Баранова Л.А., Боровикова Р.Л., Панкевич А.П. Основы черчения .- М.:1996.- 384с.

- Бриллинг Н.С. Справочник по строительному черчению: Учеб.пособие для учащихся техникумов - М.: Стройиздат, 1987. - 448с.

- Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора – Л.:1983.- 462с.

- Левицкий В.С. Машиностроительное черчение.- М.,1994.- 383с.

- Розов С.В. Курс черчения с картами программированного контроля: Учеб.пособие для учащ. сред. спец. заведений - М. : Машиностроение,1990.- 432с.

- Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www.bez-dvoek.ru/education/geom/index.htm

http://rusgraf.ru/graf10/

http://www.ing-grafika.ru/